Электробезопасность при использовании ёлочных гирлянд и иллюминаций

С наступлением новогодних праздников почти в каждом доме, большом и маленьком предприятии, учреждении образования, магазине и т.д. будут ставить и украшать ёлки. Поэтому Госэнергогазнадзор напоминает, что следует знать элементарные правила электрической безопасности при использовании электрических устройств для новогодних ёлок.

Ёлку всегда необходимо устанавливать на устойчивой подставке и украшать её только заводской электрогирляндой, которая должна иметь неразборную вилку. Гирлянды для улицы должны иметь более надёжную изоляцию, защищающую от влаги и пыли. Ёлки, устанавливаемые вне помещений, нельзя украшать гирляндами, предназначенными для домашнего использования. При покупке ёлочных гирлянд следует обратить внимание на упаковку, где обязательно должны быть указаны товарный знак, класс защиты и степень защиты от проникновения влаги и пыли, причём цифры на коробке должны совпадать с цифрами на изделии, на каждом патроне гирлянды и на питающим проводе должна быть маркировка, в упаковке – инструкция по эксплуатации и сертификат соответствия на изделие.

С целью выполнения требований электробезопасности во время проведения новогодних мероприятий, организации праздничных ярмарок и ёлок наладку иллюминации ёлок проводить только опытным электротехническим персоналом. При этом необходимо использовать гирлянды электрических лампочек заводского изготовления с напряжением питания не более 42 В. В противном случае высота подвеса нижней электролампы должна быть не менее 2,5 метра или ёлка должна ограждаться, чтобы люди не могли попасть в зону её установки. Подключение ёлочных гирлянд на напряжение 220В необходимо выполнять через устройство защитного отключения. Кроме того, тросы подвеса кабелей и гирлянд должны быть занулены и заземлены.

При организации и проведении ярмарок, подключение розеток, для включения торгового оборудования и рекламного освещения необходимо выполнять с применением устройств защитного отключения. Перед подачей напряжения на вновь смонтированные объекты новогодних мероприятий требуется предъявить электроустановки и необходимую техническую документацию для осмотра и допуска в эксплуатацию инспекцией госэнергогазнадзора.

Чтобы новогодний праздник принёс только радость и веселье в семью, к нему надо готовиться со всей ответственностью. И, несомненно, главным при этом является соблюдение каждым из нас элементарных правил электробезопасности в быту. Для предотвращения электротравматизма родителям, учителям, воспитателям необходимо провести беседу с детьми и подростками, довести до них информацию о скрытой опасности, которую таит в себе праздничная электрическая иллюминация.

Напоминаем про основные правила электробезопасности по установке и украшению новогодних ёлок дома:
- не разрешайте детям самовольно включать иллюминацию ёлки;
-не разрешайте детям прикасаться к проводам и лампочкам включённой электрической гирлянды;
- не оставляйте детей одних без присмотра возле новогодней ёлки;
- размещайте ёлочные гирлянды, так чтобы они не были доступны для детей;
- при покупке ёлочных гирлянд проверяйте их соответствие с номинальным напряжением электрической сети, наличие сертификата качества изделия;
- подключение световой иллюминации ёлочных гирлянд выполняйте с установкой устройства защитного отключения (УЗО). Это устройство днём и ночью будет внимательно следить за безопасностью ваших домочадцев.

Соблюдение данных элементарных правил является залогом безопасных новогодних праздников.

ГОСЭНЕРГОГАЗНАДЗОР