О мерах безопасности

при эксплуатации производственных зданий (помещений),

сооружений и содержании территории в зимний период

Минский областной исполнительный комитет (далее – облисполком) в связи с неблагоприятными погодными условиями и обильным выпадением осадков в виде снега, в целях профилактики производственного травматизма, сохранения жизни и здоровья работающих напоминает о мерах безопасности при эксплуатации производственных зданий (помещений), сооружений и содержании территории в зимний период.

Согласно требованиям статьи 17 Закона Республики Беларусь
«Об охране труда» работодатель обязан обеспечивать безопасность
при эксплуатации территории, капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений.

Требования по охране труда, предъявляемые к территории организации, зданиям, сооружениям и помещениям, изложены в главах 
3 и 4 Правил по охране труда, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 01.07.2021 № 53.

С наступлением зимнего периода необходимо уделять особое внимание соблюдению вышеуказанных требований законодательства, поскольку вероятность травмирования работающих при передвижении
по территории значительно возрастает.

Особое внимание необходимо уделять обследованию зданий
и сооружений, поскольку их неудовлетворительное техническое состояние зачастую приводит к несчастным случаям на производстве с тяжелыми последствиями, в частности при сходе снега с крыши, падении сосулек, обрушении кровельных конструкций в результате повышенной снеговой нагрузки.

В целях профилактики и недопущения случаев травмирования работающих при передвижении, а также обеспечения безопасности
при организации и проведении работ по очистке крыш, карнизов зданий
и сооружений от снега и льда полагаем целесообразным довести данное информационное письмо до сведения заинтересованных и потребовать
от руководителей подчиненных, а также расположенных
на подведомственной территории организаций:

обеспечить содержание территории в чистоте и порядке, 
в состоянии, обеспечивающем беспрепятственное и безопасное движение транспортных средств и работающих, очистку дорог, тротуаров, проездов
и проходов от снега и льда с проведением противогололедных мероприятий;

организовать систематическое наблюдение за состоянием зданий, сооружений и помещений в процессе их эксплуатации в зимних условиях, уделив особое внимание состоянию несущих конструкций;

крыши зданий и сооружений содержать в исправном состоянии, регулярно очищать от снега, а козырьки, карнизы – от образовавшегося обледенения;

настилы и лестницы лесов и подмостей периодически в процессе работы и ежедневно после окончания работы очищать от снега и наледи
и, при необходимости, посыпать песком;

площадки, на которых выполняются погрузочно-разгрузочные работы, а также трапы, сходни, мостки и тому подобное содержать
в состоянии, исключающем возможность скольжения работающих и других лиц, очищать от снега, льда, посыпать песком, шлаком или другими противоскользящими материалами;

лестницы, переходные мостики, рабочие площадки, эстакады содержать в исправном состоянии, своевременно очищать от грязи, льда
и снега.

В случае необходимости проведения работ по очистке крыш, карнизов зданий и сооружений от снега и льда:

выполнение работ на крыше зданий производить по наряду-допуску
на производство работ повышенной опасности под руководством лица, ответственного за безопасное проведение этих работ;

осмотр, очистку кровель производить при благоприятных погодных условиях с соблюдением требований безопасности. К осмотру и очистке кровель привлекать лиц, допущенных к выполнению работ на высоте;

к работам по очистке крыш, карнизов зданий и сооружений от снега
и льда, выполняемым на высоте, в том числе при использовании телескопической вышки (гидроподъемника), допускать работников
не моложе 18 лет, прошедших в установленном порядке медицинский осмотр, обучение безопасным методам и приемам работы, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда при выполнении работ на высоте;

работников, занятых на работах по очистке крыш, карнизов зданий
и сооружений от снега и льда, обеспечить необходимыми средствами индивидуальной защиты, в том числе защитными касками,
а при выполнении работ на высоте – средствами индивидуальной защиты
от падения с высоты;

не допускать выход на крышу в гололед или при скорости ветра
15 м/с и более, перемещение по крыше здания с уклоном более 20 градусов
без предохранительного пояса и страхующего троса, прикрепленного
к надежной опоре, а также работу на крыше одного работающего;

при изменении погодных условий с ухудшением видимости,
при гололеде, сильном ветре, снегопаде,  работы на высоте и открытом воздухе, выполняемые непосредственно с конструкций, перекрытий, оборудования и тому подобного, прекратить, а работающих вывести с места работы;

очистку от снега крыш всех конструкций производить только деревянными или пластмассовыми лопатами, начиная от конька к карнизу равномерно, не допуская перегрузки от снега отдельных участков кровли, при этом на ногах у работающего должна быть валяная или резиновая обувь;

не допускать применение металлического инструмента
для скалывания льда, образовавшегося на отдельных участках крыши
(в настенном желобе, у лотков перед водосточными трубами, в самих лотках и других местах) и не начинать очистку кровли от снега с краев;

наледи и сосульки, свисающие с карнизов, козырьков зданий, своевременно удалять, используя специальные приспособления (крючки),
с автогидроподъемников, автовышек и тому подобное. Выполнять данную работу с мобильной подъемной рабочей платформы или находясь на земле
с соблюдением мер безопасности;

внизу места производства работ по очистке крыши зданий от снега, сосулек и наледей ограждать, а проход для пешеходов и проезд
для транспортных средств на время проведения работ закрывать;

опасные зоны возможного падения снега и льда ограждать с трех сторон инвентарными решетками, щитами, веревкой с красными флажками (сигнальной лентой). Ограждение размещать на расстоянии не менее 6 м
от здания при его высоте до 20 м, при высоте от 20 до 40 м - не менее 10 м.
В случае необходимости сбрасывания снега с крыш зданий высотой более 40 м размер ограждаемой зоны увеличить пропорционально;

до ограждения зоны возможного падения снега и льда на тротуаре выставлять дежурного в сигнальном жилете и защитной каске, снабженного свистком для предупреждения пешеходов и сигнализации работающим
на крыше;

дверные проемы со стороны, очищаемой от снега кровли, запирать
или внутри лестничных клеток, арок, ворот выставлять дежурных
для предупреждения людей об опасности. В случае невозможности запереть дверь выхода из здания, сооружения в сторону очищаемой кровли сделать навес до границы опасной зоны для защиты пешеходов;

не сбрасывать снег на электрические, телефонные и другие провода, антенные вводы, оттяжки контактной сети, а также на деревья, кустарники, находящиеся внизу киоски, автомашины и прочее;

при очистке крыш не касаться электропроводов, телевизионных антенн, световых реклам и других установок, могущих вызвать поражение электрическим током;

сбрасывать снег с крыш только в дневное время. В случае необходимости проведения этих работ в вечернее или ночное время место работы и подходы к нему хорошо освещать;

уборка больших наледей с карнизных участков кровель, не имеющих специальных обогревающих устройств, производить при помощи пара
из шланга и других приспособлений с соблюдением мер предосторожности против ожогов и падения с крыши;

по окончании работ, а также во время перерыва в работе инструменты
и другие предметы с крыши убирать, при этом не сбрасывать их с крыши;

при выполнении работ с использованием телескопической вышки (подъемника) обеспечить наличие зрительной связи между находящимся
в корзине (люльке) работником и водителем. При невозможности обеспечения такой связи у вышки должен находиться другой работник, передающий водителю команды на подъем или спуск корзины (люльки);

работающему с телескопической вышки (подъемника) находиться
в защитной каске стоя на дне корзины (люльки), закрепившись стропом предохранительного пояса за ее ограждение;

машинистам при нахождении в рабочей зоне подъемника одевать защитные каски, а при выполнении работ в местах возможного движения транспортных средств – сигнальные жилеты или специальную одежду
со вставками из сигнальных или светоотражающих тканей;

не допускать эксплуатацию подъемника на высоте 10 м при скорости ветра 10 м/с и более, при затрудненной видимости и температуре окружающей среды ниже указанной в его паспорте.